计算机组成原理实验室设备采购项目用户需求书

- 一、采购范围

1、项目预算合计257500元，明细如下表：

| 序号 | 主要设备 | 套数 | 预算经费（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机组成原理实验箱 | 50 | 257500 |  |

2、供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

- 二、商务需求

1、对供应商的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）注册资金200万元（含200万元）以上，具备独立法人资格，注册生产或经营本次采购货物的合格供应商，同时需要提供近三年业绩清单。

2、采购样板：投标方于投标同时，需根据“设备技术参数”的要求提供以下样板运送到评标现场，作为评标评分依据。供应商提供样板、样材，根据甲方确认的样板进行生产。成品样板清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 送样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 计算机组成原理实验箱 | 1套 |

3、包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，包装带捆绑，按类型堆放。

4、运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品

安全，准时到达目的地。

5、安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格

按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

6、合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运

达目的地并安装完毕。

7、付款方式：

（1）系统安装完工后，甲乙双方办理正式系统验收及结算手续后，甲方于10

个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日

内无息向乙方结清余下货款。

- 三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 计算机组成原理实验箱 | 技术性能及特点 1、一个8位模型计算机，系统结构简单，便于学生掌握模型计算机整体工作原理。 2、控制器有微程序控制器和硬布线控制器2种控制器。 3、一次全切换方式实现两种控制器产生的控制信号之间的转换，这种一次全切换方式省去了接、插线操作，可靠性高，转换时不需要关掉电源。 ★4、与硬件相结合的图形动画界面能形象直观地展示出实验原理和实验过程，加深学生对实验的理解，该软件还对每个实验的接线和开关设置都做了详细说明,适合教师讲课使明。 5、采用累加器和通用寄存器相结合的一种结构，有1个8位累加器，3个8位通用寄存器。 6、能够执行加法、减法、逻辑与、逻辑或、数据传送、存数、取数、进位为1转移、结果为0转移和停机等指令。 7、调试软件：能够按一个时钟脉冲、半个时钟和连续运行三种调试模式：FPGA-CPU独立调试模式、FPGA-CPU附加外部RAM运行模式和单片机控制FPGA-CPU调试运行模式，能够监测CPU内部的所有信号和数据。 8、实验台上提供了1片在系统可编程芯片EPM7128，学生可用它设计新的硬连线控制器。 9、模型计算机能够工作在单拍工作方式和连续工作方式。 10、实验台上有足够多的信号指示灯，便于实验过程中观测各种信号的值。 11、实验台上有6个数码管、一个喇叭、12个发光二极管构成的交通信号指示灯。 12、逻辑笔1只。 13、采用开关电源，有抗电源对地短路能力。 ★14、计算机组成实验系统虚拟现实仿真软件： 要求软件是基于通用软件平台开发，提供虚拟的计算机组成实验，可实现计算机组成实验电路的虚拟高精度同步混合实时仿真，要求虚拟的实验内容与本次实验箱功能、界面、按键、数据及使用均一致。学生可在电脑软件上预习实验，熟悉实验电路。 ★15、配备WIFI模块：可通过手机网络远程控制测试系统运行，最大支持100组定时开关机功能，方便实验室教学管理。 ★16、中标单位需在一周内送样机去南方学院现场逐条演示佐证技术参数及配置。不能提供者放弃中标资格。 计算机组成原理实验 1、运算器组成实验 2、存储器实验 3、数据通路实验 4、微程序控制器实验 5、模型计算机（微程序控制器）测试 6、硬布线控制器实验 7、模型计算机（硬布线控制器）测试 8、模型计算机硬布线控制器设计 9、控制器的软件仿真等实验 ★实验箱配套教材： 1、实验教程及PPT配套教学光盘。 2、计算机组成原理教师用书。 ★售后、培训及技术支持： - 实验系统自备电源具有电源短路保护，确保系统安全。 - ★提供原厂工程师上门安装调试及培训承诺函原件。 - 免费提供1-2名实验老师为期3天学习交流并提供食宿及交通费用。 - 6年，免费上门售后服务 （非设备制造商）须提供由设备厂商盖章出具的针对本次项目的授权书及售后服务承诺函原件。 | 50 |  |

- 四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

中山大学南方学院电气与计算机工程学院

2020年7月30日