大学物理实验室设备采购项目用户需求书

- 一、采购范围

1、项目预算合计1487600元，明细如下表：

| 序号 | 主要设备 | 套数 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体表面张力系数测定仪 | 45 |  |
| 2 | 模拟法测绘静电场（电） | 45 |  |
| 3 | 单臂电桥测量中值电阻（电） | 45 |  |
| 4 | 霍尔效应测量磁场（磁） | 45 |  |
| 5 | 金属杨氏弹性模量的测定（力） | 45 |  |
| 6 | 迈克尔逊干涉仪及其应用（磁致伸缩试验仪）（磁光） | 10 |  |
| 7 | 太阳能电池特性及应用实验仪（电光） | 2 |  |
| 8 | 微波波动特性研究（电磁波、光） | 2 |  |

2、供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

- 二、商务需求

1、对供应商的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）注册资金200万元（含200万元）以上，具备独立法人资格，注册生产或经营本次采购货物的合格供应商，同时需要提供近三年业绩清单。

2、采购样板：投标方于投标同时，需根据“设备技术参数”的要求提供以下样板运送到评标现场，作为评标评分依据。供应商提供样板、样材，根据甲方确认的样板进行生产。成品样板清单如下：

| 序号 | 货物描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体表面张力系数测定仪 | 1 | 套 |  |
| 2 | 模拟法测绘静电场（电） | 1 | 套 |  |
| 3 | 单臂电桥测量中值电阻（电） | 1 | 套 |  |
| 4 | 霍尔效应测量磁场（磁） | 1 | 套 |  |
| 5 | 金属杨氏弹性模量的测定（力） | 1 | 套 |  |
| 6 | 迈克尔逊干涉仪及其应用（磁致伸缩试验仪）（磁光） | 1 | 套 |  |

3、包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，包装带捆绑，按类型堆放。

4、运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品

安全，准时到达目的地。

5、安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格

按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

6、合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运

达目的地并安装完毕。

7、付款方式：

（1）系统安装完工后，甲乙双方办理正式系统验收及结算手续后，甲方于10

个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日

内无息向乙方结清余下货款。

- 三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液体表面张力系数测定仪 | 主要技术特点 1、用硅单晶电阻应变传感器测量液体与金属相接触的表面张力，该传感器灵敏度高，线性和稳定性好，以数字式电压表输出显示； 2、用一定高度的薄金属环及金属片代替原细铂丝环或铂丝刀口，新的吊环不易变形，反复使用不易损坏； 3、吊环的外形尺寸经专门设计和实验试验，对直接测量结果一般不需要校正，可得到较准确可靠的结果。 主要技术参数 1、硅单晶电阻应变传感器：受力量程：0～10g（0～0.098N）；灵敏度：约30mV/g，供电电压：直流6～12V； 2、吊环：外径φ3.5cm、内径φ3.3、高0.8cm的铝合金吊环； 3、玻璃器皿：直径12.00cm； 4、砝码盘及0.5克砝码7只； 5、含力敏传感器固定支架、升降台、底板及水平调节装置； 6、仪器测量误差：≤5%。 7、测试仪采用单片机系统完成测量，读数显示采用2.0000V四位半数字电压表； 8、带数字按键一键调零功能； 9、系统带峰值保持自动测试功能，自动测量最大张力值； 10、输出接口采用5芯航空插头； | 45 |  |
| 2 | 模拟法测绘静电场（电） | 模拟描绘同轴电缆内静电场、点电极间静电场、平行板间静电场、平板与园电极间静电场、聚焦电极间静电场，模拟描绘机翼形电极周围的流体流场。 主要技术参数： 1、基准电压0～20VAC连续可调，电压表分辨率0.1V，频率200Hz； 2、交流测试电压表量程19.99V，最小分辨率0.01V； 3、水槽式结构，水槽尺寸约300X300mm； 4、槽底直角坐标系与极坐标系确定测点位置； 5、配置电极: 圆环电极、大小园柱电极、大小平行板电极、聚焦电极、6、机翼形电极； 7、测量误差小于5%。 | 45 |  |
| 3 | 单臂电桥测量中值电阻（电） | 主要实验内容 1、掌握单臂电桥测电阻的基本原理； 2、自组设计单臂电桥测电阻。 主要技术参数 1、检流计0～±30μA； 2、九孔板元件插板一块，尺寸495×300mm； 3、可调电阻箱0～99999.9Ω，精度0.1%； 4、电阻元件模块：47Ω、100Ω、200Ω、470Ω、1KΩ、3KΩ、10KΩ、47KΩ、100KΩ，间距19mm； 5、纽子开关和复位开关模块； 6、电位器模块：470Ω、2W； 7、通用直流电源1台； 8、配线若干。 | 45 |  |
| 4 | 霍尔效应测量磁场（磁） | 主要实验内容 1、霍尔效应原理； 2、测绘霍尔元件的VH—IS，VH—IM曲线，了解霍尔电势差VH与霍尔元件工作电流IS、磁感应强度B及励磁电流IM之间的关系； 3、利用霍尔效应测量磁感应强度B； 4、双线圈磁场分布测试； 5、螺线管磁场分布测试。 主要技术参数 1、励磁恒流源0～0.5A，调节细度＜1mA，稳定度＜10-5，3位半LED数显； 2、样品工作电流源0～3.5mA，调节细度＜10µA，稳定度＜10-5，3位半LED数显； 3、直流数字毫伏表0～20mV，分辨率10µV，3位半LED数显； 4、砷化镓霍尔片，霍尔灵敏度≥150mV/(mA·T)； 5、二个励磁线圈：线圈匝数1400匝(单个)；有效直径72mm；二线圈中心间距52mm； 6、双线圈移动尺装置：横向移动距离70mm，纵向移动距离25mm，距离分辨率0.1mm； 7、螺线管线圈匝数1800匝，有效长度181mm，等效半径21mm； 8、螺线管移动尺装置：横向移动距离235mm，距离分辨率1mm。 | 45 |  |
| 5 | 金属杨氏弹性模量的测定（力） | 本实验采用伸长法测量杨氏模量。 主要技术参数 1、钢丝：长约90cm，直径0.2mm； 2、钢丝：长约90cm，直径0.3mm； 3、立柱：双柱高约100cm； 4、50g砝码20个； 5、杨氏模量测量相对误差：＜5％； 6、螺旋测微计（自备）。 | 45 |  |
| 6 | 迈克尔逊干涉仪及其应用（磁致伸缩试验仪）（磁光） | 磁致伸缩效应于19世纪被英国物理学家詹姆斯.焦耳发现。他观察到一类铁磁材料，如：铁，在磁场中会改变长度。焦耳事实上观察到的是具有负向磁致伸缩效应的材料，但从那时起具有正向磁致伸缩效应的材料也被发现了。 主要实验内容： 1、 了解迈克尔逊干涉仪的基本原理； 2、 测量不同材料的磁致伸缩特性。 主要技术参数： 1、 一体式He-Ne激光器：功率约1 mW，波长632.8 nm，开关电源设计，激光输出稳定度高； 2、 分束镜1只； 3、 二维可调反射镜架1只； 4、 待测样品用反射镜1只； 5、 扩束镜1只； 6、 毛玻璃观察屏1只； 7、 恒流源0～5A连续可调； 8、 螺线管1只； 9、待测样品3只。 | 10 |  |
| 7 | 太阳能电池特性及应用实验仪（电光） | 太阳能电池特性的测试是物理专业、材料科学专业、微电子学专业、光电子学专业等的一个基础实验项目。通过这个实验项目，学生不仅能够得到很好的实验技能的训练，也可以对固体物理、半导体物理等相关学科的理论知识更加深入理解。 主要实验内容 1、太阳能电池的暗特性测量； 2、测量太阳能电池的开路电压和光强之间的关系； 3、测量太阳能电池的短路电流和光强之间的关系； 4、太阳能电池的输出特性测量； 5、了解并掌握太阳能发电系统的组成及工程应用； 6、测量失配及遮挡对太阳能电池输出的影响； 7、太阳能电池对储能装置两种方式充电实验； 8、太阳能电池直接带负载实验； 9、加DC-DC匹配电源电压与负载电压实验； 10、DC-AC逆变与交流负载实验。 主要技术参数 1、太阳能电池：单晶硅、多晶硅和非晶硅各1块：60×60mm2，有效面积50×45mm2，开路电压不低于4V，闭路电流不小于15mA； 2、光功率计：三位半数显，量程200µw、2mw和20mW三档，数字按键档位切换； 3、光功率计传感器采用高灵敏度光电二极管； 4、精密电阻负载：0～99999.9Ω，准确度0.1%； 4、电压表：2.000V和20.00V两档； 5、电流表：2.000mA和200.0mA两档； 6、可调直流电源0-8V，带限流输出功能； 7、导轨安装式光源：100W； 8、精密光学导轨：长75cm，标尺分辨率1mm； 9、上下可调式光源：150W； 10、太阳能电池板12V，5W； 11、负载组件：0～1KΩ，2W； 12、直流风扇：12V，1W(12V/0.08A)； 13、直流LED负载：DC12V，1W； 14、交流LED负载：AC220V，3W； 15、DC-DC升降压模块，输入5～35V，输出1.5～30V，1A； 16、超级电容：2.3F，11V； 17、蓄电池：12V，1.3AH； 18、逆变器：DC12V～AC220V，100W； 19、蓄电池充电器：12V，1A。 | 2 |  |
| 8 | 微波波动特性研究（电磁波、光） | 本实验仪采用类似光学分光计的设计思想，开展微波光学特性的测试。 主要实验内容 1、了解与学习微波产生的基本原理以及传播和接收等基本特性； 2、进行微波干涉、衍射、偏振等实验； 3、微波的迈克耳逊干涉实验； 4、观测模拟晶体的微波布拉格衍射现象。 主要技术特点 1、固态微波振荡器与衰减器、隔离器、发射喇叭一体化设计，微波功率适当，可衰减范围宽，对人体无害； 2、液晶数显检波装置，灵敏度高，读数方便，与微波接收喇叭、检波器一体化，结构紧凑、性能稳定； 3、测量结果的对称性好，无明显的固定角度偏差； 4、提供多种附件和实验方案，可以进行综合性、设计性和研究性实验。 主要技术参数 1、微波频率：9.4GHz波段，带宽：约200MHz； 2、微波功率：约20mW， 衰减幅度：0～30dB； 3、三位半数显检波仪，测量角度偏差≤3º； 4、消耗功率：满负荷时不大于25W； 5、连续工作时间：大于6h； | 2 |  |

- 四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

中山大学南方学院电气与计算机工程学院

2020年12月1日