智能专业实验室智能组件设备采购项目用户需求书

- 一、采购范围

1、项目预算为44.44万元，明细如下表：

| 序号 | 主要设备 | 台数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业机械手臂项目套件&六自由度AI视觉机械手臂 | 10 |
| 2 | 17自由度人型机器人 | 10 |
| 3 | 平衡车项目(含OPENMV) | 40 |
| 4 | 基于嵌入式的小四轴飞行器项目套件 | 40 |
| 5 | 大四轴无人机项目（带摄像头） | 10 |
| 6 | 智能锁项目 | 10 |

2、供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

- 二、商务需求

1、对供应商的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）注册资金200万元（含200万元）以上，具备独立法人资格，注册生产或经营本次采购货物的合格供应商，同时需要提供近三年业绩清单。

2、采购样板：评分结果排名第一的投标人在收到通知后，一周内将以下项目采购清单的样板送至广州南方学院一号行政楼119室（贴好标签，注明投标单位名称、材质品牌及规格尺寸等信息）。若经过测试，排名第一的投标人样品不能满足招标项目的需求，则由其余投标人按排名顺序递补送样测试。中标单位的样板保留至该批货物供货安装完成，以此对照验收。

成品样板清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 送样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工业机械手臂项目套件&六自由度AI视觉机械手臂 | 1套 |
| 2 | 17自由度人型机器人 | 1套 |
| 3 | 平衡车项目(含OPENMV) | 1套 |
| 4 | 基于嵌入式的小四轴飞行器项目套件 | 1套 |
| 5 | 大四轴无人机项目（带摄像头） | 1套 |
| 6 | 智能锁项目 | 1套 |

3、包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，包装带捆绑，按类型堆放。

4、运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品

安全，准时到达目的地。

5、安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格

按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

6、合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运

达目的地并安装完毕。

7、付款方式：

（1）系统安装完工后，甲乙双方办理正式系统验收及结算手续后，甲方于10

个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日

内无息向乙方结清余下货款。

- 三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业机械手臂项目套件&六自由度AI视觉机械手臂 | - 总体要求： 六自由度机械手臂需基于ARM、无线通信、嵌入式等技术能满足学生完成MCU学习、电机控制、运动控制和机械臂物理姿态的控制开发等实验实训。设备搭载摄像头，可实现颜色识别、颜色过滤、物体识别、物体追踪、形状识别等多种视觉应用。平台硬件资源全开放，人机交互友好，实验手段方法先进； - 模块化结构：控制板模块嵌入式ARM Cortex-M3处理器、FreeRots操作系统和7寸 电容TFT液晶屏，stemwin图形化界面，全铝合金机械结构，数字舵机和2相4根步进电机。 - 与视觉AI相结合：系统配备摄像头模块，可通过摄像头模块轻松实现各种图像识别任务，对目标物体进行位姿判断，对机械手臂进行路径规划，可实现机械手臂的视觉引导； - 人机交互及在线编程：本设计采用7寸 TFT电容屏进行输入同时采用stemwin GUI设计人机交互界面，学生能通过触摸屏实现在线编程，保存自己设定的几组动作，让机械手臂实现单次和循环运动，增强学生实验的参与感，提升学生实验兴趣； - 实验模块均采用ARM Cortex-M3的STM32F103ZET6的MCU，所有实验均能二次开发；开发软件均能通过SWD在线调试和下载，确保系统稳定性、可靠性。 - 技术指标 - 机械结构；采用全钢底座，增加机械手臂底板重量，减少机械手臂在运动的过程中因为抖动而带来的机械误差，底板拥有4个可以调节高度的底座支垫，可以根据具体的放置位置，调节底座支垫，减少机械手臂在运动的过程中因为底盘不平而带来的机械误差，同时，采用全铝合金机械手臂支架，表面喷砂氧化处理，质感好，硬度高和强度大。 - 电机结构：采用5个数字舵机和1个2相步进电机结构，数字舵机采用高精度335数字舵机，具有防烧防堵转功能，大大提高舵机使用寿命，舵机通过判断PWM脉冲的高电平持续时间来输出不同的角度，PWM脉冲的频率为50Hz，通过不断地调节占空比来控制舵机的输出角度，输出脉冲宽度为500us到2500us，对应于角度值0~180°，采用2相4根的57步进电机，并且结合TB6600步进电机控制器进行控制，输出力矩1.2Nm，并具有过流、过压、欠压、短路等保护，且具有6400细分，增强学生对电机的认知以及操作过程的学习 - 主控结构：基于ARM Cortex-M3 MCU处理器，SWD下载，MCU与电机之间进行隔离，并引出多样接口，可以外接超声波、红外、声音和颜色传感器，增强学生对MCU的认知以及对MCU控制的学习。 - 视觉模块：采用STM32H743VI ARM Cortex M7 处理器，480 MHz ，1MB RAM，2 MB flash. 所有的 I/O 引脚输出 3.3V 并且 5V 耐受。配置的OV7725 感光元件处理时分辨率 ≤ 320×240速率最高可以达到120FPS。大多数简单的算法可以运行60FPS以上； - 界面设计以及在线编程：采用7寸电容 TFT屏和stemwin进行界面设计，可以实现自校准以及在线录制动作的功能，增强学生对LCD屏控制和嵌入式GUI的设计能力。 - 实验内容 STM32基础实验30个：Keil开发环境搭建、工程创建、LED流水灯、USART通信、ADC、DMA、定时器、SYSTICK、PWM、DAC、SPI通信、7寸电容LCD屏驱动、字符显示、图片显示、字库下载、字库索引、SD卡和文件系统存储等； 嵌入式操作系统实验15个：FreeRTOS系统移植、系统配置、任务创建、优先级控制、中断、信号量、消息队列等； 人机交互设计实验10个：EMWIN库的移植、滑动条控件、组合框控件、按键、文本框等控件的使用、触发消息处理、触摸屏移植等。 视觉实验： 人脸检测：人脸识别、人脸分辨、人脸追踪； 人眼追踪：人眼追踪、瞳孔识别； 特征检测：边缘检测、图形识别； 颜色追踪：多颜色追踪、机器人巡线。 | 10 |  |
| 2 | 智能平衡车 | 一、总体要求 该项目对以往的平衡车功能添加了传感器，使平衡车更加智能，主要功能有：自平衡、通过蓝牙模块可以与手机app连接通过手机控制平衡车的前进后退转向、超声波避障功能、OLED屏幕显示功能。 该项目可以训练学生在STM3微控制器的控制下如何通过MUP6050检测姿态和控制电机驱动。如何调节PID算法、如何使用蓝牙通信、如何使用超声波距离检测、如何使用OLED屏幕显示。 二、技术参数 - 本项目采用STM32F103C8T6通用型芯片 - OLED屏幕显示电机转速及平衡车角度 - 蓝牙模块与手机app通信手机控制平衡车 - 超声波模块距离测量自动躲避障碍物 - MUP6050姿态测量 - PID平衡姿态调节 - 悬空状态停止运行电机 - 霍尔编码器减速电机测速 - 含openmv功能，30W像素。 三、实验内容 Keil环境的搭建、GPIO、串口、定时器、OLED显示、SPI、IIC、蓝牙、超声波模块、MUP6050电机驱动、通过PID整体调节平衡车系统. | 40 |  |
| 3 | 17自由度人型机器人 | - 总体要求 本设备是一个人形机器人，具备头、胳膊、手、腰、大腿、小腿、脚踝、脚等部分，通过对这些关节的控制，可实现机器人的运动。本设备支持可视化编程，通过手机蓝牙连接设备，在手机上进行可视化操作，可完成机器人动作的设计；设备支持语音控制，通过语音指令可以控制机器人执行已经编辑好的一些动作。 二、技术参数 - 实验系统采用智能系统设计理念，内置两个控制系统，分别为ARM Cortex-M3的NXP运动控制理器LPC1549和基于树莓派3b+的智能控制器。 - 本系统通过两种处理器，可支持多种实时操作系统，如Free-RTOS、uC/os、Linux等； - 本系统运动控制部分为人形结构，共17个自由度，预留两个扩展接口，支持19自由度的关节控制； - 设备采用电池供电，电池容量共4000mAH,能够持续工作2个小时以上； - 设备支持蓝牙，通过手机APP使用蓝牙连接可实现在线动作编辑、测试与存储； - 设备通过动作编辑可实现走路、跳舞等功能； - 支持本地语音控制及对话：机器人动作编辑好之后，可通过语音控制机器人执行某一个动作，机器人收到语音后能够智能回复； - 设备支持wifi和网线两种互联网接入方式，支持10/100M网络； - 设备可以通过互联网接入阿里云或腾讯云，提供智能语音对话功能； - 支持c、c++、python等多种编程语言； - 支持扩展9轴陀螺仪和磁力计，支持扩展摄像头做图像识别。 三、模块配置 - 蓝牙模块 蓝牙模块通过UART与LPC1549处理器相连接，通过对LPC1549处理器的UART模块编程，可实现通过蓝牙模块对外界进行蓝牙通信。 - 舵机控制 本设备共支持19路舵机控制，通过对LPC1549处理器编程，可实现19路PWM波的输出，通过改变任意一路或多路PWM占空比控制舵机位置，通过控制占空比变化速度来控制舵机转动速度。 - 语音控制 本系统配备基于LD3320的非特定人声语音识别子系统，单次可识别50条语音，采用动态添加识别词汇的方式，可实现无限量语音识别。本系统语音识别距离根据噪音等级可达到为2~5m范围，语音识别相应时间为1s。通过语音识别可实现机器人动作的语音控制。本模块还指出MP3播放功能，利用此功能可实现语音回复。 - 云服务 本系统配备云服务功能，通过将树莓派接入互联网，可连接阿里云或者腾讯云，使用云服务器提供的语音服务实现智能语音对话功能。 四、实验内容： IO输出控制及输入检测、PWM控制、舵机控制、语音识别、MP3播放、陀螺仪姿态融合、语音对话云服务、图像识别、人形机器人平衡控制等。 | 10 |  |
| 4 | 基于嵌入式的四轴飞行器产品项目套件 | - 技术参数 飞控说明 - 电源按键：短按进行开关机；关机状态长按 3s 进行 USB 固件升级；开机状态长按 3s进行重置 NRF51822 无线配置； - USB 接口： USB 固件升级和电池充电接口； - 下载口： STM32 和 NRF51822 程序下载接口； - 扩展接口：左右各一个 1x8 扩展排母接口，包括 SPI、 IIC、 UART， GPIO 和电源等接口； - LED1：红绿双色 LED，心跳指示（绿色 LED），低电量指示（红色 LED）； - LED2：蓝色 LED，电源指示灯， 有头模式灯尾； - LED3：蓝色 LED，通电常亮，充电闪烁， 有头模式灯尾； - LED4：红绿双色 LED，无线通信数据接收指示（绿色 LED）和数据发送指示（红色LED）； - 机头：指示飞机方向； 遥控说明 - 天线接口：接配套的 2.4G 天线，天线弯折 90°指向天上信号更好（遥控器使用前需接天线）； - USB 接口： USB 固件升级和电池充电接口； - 电源开关：打到 ON 开机，打到 OFF 关机，充电时打到 OFF； - 双色通讯指示灯：红亮表示通信失败，绿亮表示通信成功； 电源开关：充电时开关需打到 OFF； | 40 |  |
| 5 | 大四轴飞行器 | - 总体要求 大四轴飞行器,是一款性能强大的软硬件开发平台，方便用户二次开发，可实现效果良好的姿态，自稳效果、气压计定高、 激光定高、光流定点、GPS 定点返航等功能。 飞控板传感器采用SPI通讯方式，通讯速度快，数据读取波特率达到10M每秒，节约了cpu资源，提高了飞控性能。飞控惯性传感器才用的是性能强大的icm20602，电路及程序带有恒温功能，使得陀螺仪、加速度计温度漂移进一步减小。飞控板载高性能气压计spl06，其气压精度和灵敏度很高，飞控定高效果好。板载5串口，可外接 GPS、超声波、数传等模块。 - 技术参数 - 处理器：STM32F407，1M FLASH,192K RAM,频率,168MHz - 惯性传感器：icm20602，3 轴陀螺 + 3 轴加速度 ，恒温设计；SPI接口 - 磁场传感器： ak8975，3 轴磁力计；SPI接口 - 气压传感器： spl06 ，高精度气压计，灵敏度 5cm；SPI接口 - 数据存储器：w25q32 + MicroSD（TF卡槽）；OSD ：AT7456E，字符叠加芯 - FPV 摄像头供电:（电池直供）LC 滤波器；输入电压 7~25V（ 电池 2S~6S） - 扩展接口： 1）8 路硬件 PWM 采集，用于接收航模接收机信号 2）8路硬件 PWM 输出，用于驱动无刷电机或者舵机等设备 3）飞控引出 5 路串口，最多可外接 5 个串口设备。 4）SWD接口， 用于下载程序，调试程序；USB接口，用于和PC通讯，升级固件 - 外扩设备 - 数传套件，基于STM32F103+NRF24L01P+PA+LAN,无线传输数据，调试参数 - 支持视觉模块openmv，实现颜色识别，物体识别，二维码扫描，巡线等功能（选配，默认不配） - FPV套件，FPV摄像头+5G图传+雪花屏实时显示，实现FPV无人机竞速功能（选配，默认不配） 4）航拍套件,3轴云台+运动相机，实现航拍功能（选配，默认不配） - 实验内容 - GPIO实验，控制RGB灯显示、SPI实验，实现W25Q32数据存储。 - 传感器实验，icm20602 ，ak8975， spl06传感器数据采集。 - ADC实验，电池电压采集 - 串口通讯实验，解析SBUS,PPM格式航模接收机信号。 - PWM输出实验，和电调通讯控制电机正反转、USB通讯实验，和上位机通过USB通讯。 - NRF24L01P通讯实验，数传模块远程传输数据 - PID实验，实现传感器恒温控制 - AT7456E实验，视频叠加字符实验，将 FPV 摄像头信号通过OSD芯片AT7456E叠加显示信息，如姿态、电压、电流等。叠加后的视频信号通过 5.8G 图传发射出去，然后通过 5.8G 接收端接收即可显示在屏幕上。 整机综合实验，通过pid算法控制，实现无人机稳定飞行 | 10 |  |
| 6 | 智能门禁门锁 | - 总体要求 智能密码锁，改进了传统锁开锁方式单一的缺点，增加了丰富的开锁方式，如蓝牙开锁、刷卡开锁、指纹开锁等。用户完全可以摆脱钥匙的束缚，从此出门不必为钥匙忘记携带而提心吊胆。更有语音提示功能，更加方便了用户交互，真正做到闭着眼就能完成开锁。还有防撬锁功能，防止不法分子对门锁进行破坏，有效提高门锁的安全性。开锁方式虽然对于用户来说简单快捷，但是对于那些心怀不轨的人可谓难度巨大，没有正确的开锁信息而通过暴力开锁是根本无法开门的，并且还会触发本产品的报警功能，用户和安保人员会第一时间收到警报消息。 - 技术参数 - 本设备采用STM32F103CBT6为主控芯片，主频为72Mhz； - 低功耗设计，滑动滑盖唤醒智能锁； - 本设备采用1.44寸彩色液晶作为显示器，可在用户执行不同操作时显示不同内容，也可以在用户操作错误时显示错误信息，以及故障指示； - 可通过密码、指纹、卡片、蓝牙APP多种认证方式开锁； - 支持200个指纹用户和卡片用户； - 密码输入错误三次，语音和GSM同时发出报警； - 通过离合器式电机控制锁的打开和关闭； - 输入正确的用户名和密码开锁，5秒无其它操作，自动重新上锁； - 管理员可以查阅最近的100次开锁记录。 - 模块配置 - 主控：STM32F103CBT6，ARM® 32位Cortex®-M3CPU，主频高达72MHz，ROM:128KB,RAM:20KB - 触摸板：作为触摸按键输入，感应外部卡片 - RC522刷卡电路：卡片认证开锁 - 指纹接口电路：指纹认证开锁 - 12V升压电路：干电池供电，6V升12V，DC-DC电路，作为GSM电源 - 降压电路：12V转5V、5V转3.3V，DC-DC电路，作为主控和其他芯片电源 - 电机驱动电路：驱动开锁电机 - 语音电路：用户操作时进行语音提示或语音报警功能 - GSM接口电路：远程控制开锁和远程报警 - 蓝牙电路：与手机连接通过APP操作 - 震动检测电路：用作暴力破坏检测 - 实验内容 - GPIO实验：控制开锁电机、震动开关检测 - SPI实验：驱动TFT屏幕，显示字符、汉字、图片 - IIC实验：保存设置密码；实现触摸按键功能 - 串口实验：实现指纹输入、蓝牙连接、GSM模块功能。 - PWM实验：实现语音控制系统功能。 - 低功耗实验：实现产品低功耗。 - RC522实验：实现刷卡功能。 | 10 |  |

- 四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

中山大学南方学院电气与计算机工程学院

2020年12月29日