- 九期教学楼窗帘采购项目需求书

一、采购范围：

本项目为新建的教学楼教室窗帘采购和安装项目，预算约15.4万元。

二、项目货物数量、供货需求

| 区域 | 名称 | 参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1号教学楼2-5楼 | 科研室窗帘 | 遮光卷帘 1．布料：PVC加厚防水防潮面料。 2．功能：.具有、防潮、防水、防霉、遮光、抗高温、抗污染、耐磨、隔热、防紫外线等功能 3.甲醛含量：0甲醛：符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 4.pH值:4.0-9.0 符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 5.可分解致癌芳香胺染料：禁用 。符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 6.异味：无异味符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 7.防紫外线性能：UPF:50+ T(UVT)AN:0.05 检测依据：GB/T18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 8.机织物单位面积质量：231g/m2 检测依据GB/T4669-2008方法5 （提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 9.断裂强力：径向：700N 伟向：1200N 检测依据：GB/T19817-2005《纺织品装饰用织物》（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 10.卷帘型材：直径38mm壁厚1.0mm优质铝合金槽管，加重型下轨壁厚1.0mm优质铝合金 11．静电喷涂加厚安装码：S3制头，重力循环拉珠。 | 489 | 平方米 |
| B1号楼1楼演播厅 | 演播室窗帘 | 遮光布帘 1.布料：成分83.4%聚酯纤维16.6%粘纤（均可±2%）(提供检测报告)，物理遮光率95%以上，面料厚重，垂感好。 2.甲醛含量（mg/kg）：未检出，检测标准GB/T2912.1-2009；(提供检测报告) 3.异味：无异味，检测标准GB18401-2010；(提供检测报告) 4.PH 值：5-9，检测标准GB/T7573-2009；(提供检测报告) 5.可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010 C类标准；(提供检测报告) 6.阻燃要求：永久阻燃；性能: B1级（符合GB/T17591-2006）(提供检测报告) 7.织物密度：经密：1363.3根/10CM，纬密：298.0根/10CM根（检测依据：GB/T4668-1995）,经纬密度偏离不得超过3%(提供检测报告) 8.纱线线密度：径向 tex13.5 D122 纬向tex29.3 D264(检测依据：GB/T29256.5-2012)(提供检测报告) 9.色牢度（级）：耐水≥4，检测标准 GB18401-2010 C类(提供检测报告) 10.色牢度（级）：耐酸汗色牢度≥4(提供检测报告) 11.色牢度（级）：耐碱汗色牢度≥4(提供检测报告) 12.色牢度（级）：耐摩擦色牢度干摩擦径向：4-5纬向：4-5(提供检测报告) 13.轨道：优质铝合金大方轨，规格：25mm*26mm壁厚1.3mm，内置静音滑条； 14.辅料：纯棉棉带，布叉王烤漆五爪钩 | 112 | 平方米 |
| B1与C1之间1楼小礼堂 | 小礼堂窗帘 | 遮光布帘 1.布料：成分83.4%聚酯纤维16.6%粘纤（均可±2%）(提供检测报告)，物理遮光率95%以上，面料厚重，垂感好。 2.甲醛含量（mg/kg）：未检出，检测标准GB/T2912.1-2009；(提供检测报告) 3.异味：无异味，检测标准GB18401-2010；(提供检测报告) 4.PH 值：5-9，检测标准GB/T7573-2009；、(提供检测报告) 5.可分解致癌芳香胺染料符合GB18401-2010 C类标准；(提供检测报告) 6.阻燃要求：永久阻燃；性能: B1级（符合GB/T17591-2006）(提供检测报告) 7.织物密度：经密：1363.3根/10CM，纬密：298.0根/10CM根（检测依据：GB/T4668-1995）,经纬密度偏离不得超过3%(提供检测报告) 8.纱线线密度：径向 tex13.5 D122 纬向tex29.3 D264(检测依据：GB/T29256.5-2012)(提供检测报告) 9.色牢度（级）：耐水≥4，检测标准 GB18401-2010 C类(提供检测报告) 10.色牢度（级）：耐酸汗色牢度≥4(提供检测报告) 11.色牢度（级）：耐碱汗色牢度≥4(提供检测报告) 12.色牢度（级）：耐摩擦色牢度干摩擦径向：4-5纬向：4-5(提供检测报告) 13.轨道：优质铝合金大方轨，规格：25mm*26mm壁厚1.3mm，内置静音滑条； 14.辅料：纯棉棉带，布叉王烤漆五爪钩。 | 602 | 平方米 |
| C1号实验楼2-5楼 | 教室窗帘 | 遮光卷帘 1.布料：PVC加厚防水防潮面料。 2.功能：.具有、防潮、防水、防霉、遮光、抗高温、抗污染、耐磨、隔热、防紫外线等功能 3.甲醛含量：0甲醛：符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 4.pH值:4.0-9.0 符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 5.可分解致癌芳香胺染料：禁用 。符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 6.异味：无异味符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 7.防紫外线性能：UPF:50+ T(UVT)AN:0.05 检测依据：GB/T18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 8.机织物单位面积质量：231g/m2 检测依据GB/T4669-2008方法5 （提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 9.断裂强力：径向：700N 伟向：1200N 检测依据：GB/T19817-2005《纺织品装饰用织物》（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 10.卷帘型材：直径38mm壁厚1.0mm优质铝合金槽管，加重型下轨壁厚1.0mm优质铝合金 11.静电喷涂加厚安装码：S3制头，重力循环拉珠。 | 548 | 平方米 |
| B3号楼2F-5F | 教室窗帘 | 遮光卷帘 1.布料：PVC加厚防水防潮面料。 2.功能：具有、防潮、防水、防霉、遮光、抗高温、抗污染、耐磨、隔热、防紫外线等功能 3.甲醛含量：0甲醛：符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 4.pH值:4.0-9.0 符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 5.可分解致癌芳香胺染料：禁用 。符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 6.异味：无异味符合GB18401-2010 C类标准；（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 7.防紫外线性能：UPF:50+ T(UVT)AN:0.05 检测依据：GB/T18830-2009《纺织品防紫外线性能的评定》提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 8.机织物单位面积质量：231g/m2 检测依据GB/T4669-2008方法5 （提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 9.断裂强力：径向：700N 伟向：1200N 检测依据：GB/T19817-2005《纺织品装饰用织物》（提供符合CMA国家准许的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章） 10.卷帘型材：直径38mm壁厚1.0mm优质铝合金槽管，加重型下轨壁厚1.0mm优质铝合金 11.静电喷涂加厚安装码：S3制头，重力循环拉珠。 | 548 | 平方米 |

注：1、布艺窗帘防火等级达到B1级，所有材料必须达到国家环保标准，必须提供针对本次投标货物合格的检测报告；其他材料、品质等特性，需出具CMA及CNAS认证标识的第三方检测机构出具的检测报告复印件，原件备查。

2、材料按双方确认的样板，制作按甲方现有成品工艺要求，数量按实结算。

四、商务需求

（一）供应商资格要求：

1.中华人民共和国境内注册的企业法人(具有独立法人资格)；注册资金为人民币200万元（含200万元）以上，经营范围需包含窗帘、卷帘的生产加工、安装。

2.本项目不接受联合体形式投标，禁止分包及转包。

（二）工艺、安装及送样要求：

1．安装要求：

布帘：导轨支点每隔50cm配一个安装码，使用螺丝固定，以防脱落。安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

卷帘：每套卷帘安装采用冲击钻打孔安装，孔位精准，每个孔采用加长膨胀胶塞，安装码安装紧固，双码位置在同一水平线上，安装完后，手拉检测每个卷帘，不能出现面料倾斜一边多一边少、手拉费力、手拉卷帘跳动、卷管无变形等情况 。

2．工艺要求：

布帘：按1:2比例打皱折，成品折边30mm，布脚为80mm，离地10cm，针迹清晰整洁，针距密度合适，线缝强度好，无线头无跑边现象。每幅窗帘由两块窗帘布组成，从中间往两边拉开。

卷帘：面料采用高精密激光切割，切口整齐无毛边，型材采用高精密型材锯切割，切口光滑无毛刺；安装码采用高强度烤漆安装码，拉珠采用ABS工程塑料结实耐用，耐磨，耐日晒。

3．送样要求：

投标前，投标人须按照招标要求，提供如下样板：

（1）教室布帘一套，1米×1米的半成品，含布料、布头带、轨道、布叉等；

（2）教室卷帘一套，1米×1米的半成品，含卷帘布、上管、下杆、拉珠等。

上述样板须送至评标现场，经评委对各投标单位所送样板初步测试防火性能合格后，贴好标签，注明投标单位名称、材质品牌及规格尺寸。中标单位的样板保留至该批窗帘供货安装完成，以此对照验收；非中标单位的样板保留至评标定标后自行取回。

4.货物质量保证期为1年，质量保证期届满后，免费保修期为3年，货物在质量保证期期限内发生质量问题，供应商在接到甲方通知2个工作日内委派技术人员上门免费保修；

5.合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，20个日历天内将货物运达目的地并安装完毕。

6.付款方式：

（1）工程安装完工后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，甲方于10个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日内无息向乙方结清余下货款。货物质量保证期满后由供应商提出余款申请，由使用部门或甲方指定的物业管理公司对乙方供货产品质量及乙方售后服务状况组织复检，在确定无重大产品质量问题且乙方已按合同约定覆行了售后服务的情况下，甲方按合同约定扣除质量保证期间应由乙方支付的各类款项和违约金后，无息向乙方结清余下货款。

（三）服务需求：

1.乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2.自质量保证期到期之日起，由原厂提供不少于3年免费保修服务，免费保修期内，属产品质量问题，乙方依然免费维修，对于人为因素造成的损坏，乙方只收取维修所需的材料成本费。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

3.乙方在接到甲方的应急维修保养要求后，保证售后服务人员在2小时内作出反应，4小时内到达现场。

4.货物验收后一年内，买方因布置变化等原因需要增补合同范围内家具数量时，卖方应按本合同约定的供货单价供货，双方签订补充协议，否则按违约处理。

后勤集团物业与绿化服务中心

2021年 7月 27 日