九期教学楼B1栋家具采购需求书

一、采购范围

新建第九期科研楼（B1）家具，预算金额约为***万元。

（一）设备采购明细清单：

| 序号 | 设备（货物）名称 | 规格型号（mm） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人办公桌 | 1600*750*750 | 147 | 张 |
| 2 | 办公椅 | 常规 | 187 | 张 |
| 3 | 洽谈椅 | 常规 | 3 | 张 |
| 4 | 屏风（1） | 2000*2000 | 77 | 个 |
| 5 | 屏风（2） | 4000*4000 | 2 | 个 |
| 6 | 书柜 | 800*420*2000 | 177 | 个 |
| 7 | 四人办公卡座 | 1500*1500*750 | 10 | 套 |
| 8 | 打印柜 | 800*500*600 | 10 | 个 |
| 9 | 会议桌 | 十人位 | 1 | 张 |
| 10 | 会议椅 | 常规 | 12 | 张 |
| 11 | 单人沙发 | 常规 | 8 | 张 |
| 12 | 三人沙发 | 常规 | 2 | 张 |
| 13 | 茶几 | 540*540*400 | 4 | 张 |

（二）供货时间：合同签订后一个月内完成生产、运输及安装。

（三）供应商需完成的其他事项。

供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

二、商务需求

（一）对供应商的报名资格要求：

国内（指按国家有关规定要求注册）注册，具备独立法人资格，具有招标产品要求的生产供应能力；具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；提供近三年的项目案例3个100万以上家具配套工程（需附合同复印件）。

- 供应商须通过ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证，认证在有效期内；具有有效期内的CEC中国环境标志产品认证（十环）符合国家环境标准产品认证证书；具有良好的纳税记录。

- 供应商须提供排污许可证或相关符合环保要求的资质材料。

三、技术需求

（一）技术参数需求：

| 序号 | 设备名称 | 规格、材质与工艺要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单人办公桌 | 1.规格：1600*750*750mm 2.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 3.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。 4.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 5.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 6.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 |
| 2 | 办公椅 | 1、规格：常规。 2、基材：热压成型多层弯曲木胶合板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3、靠背及坐垫：优质网布，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量≤300mg/kg。 4、海绵：符合GB /T 10802-2006标准，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 3 | 洽谈椅 | 1、规格：常规。 2、基材：热压成型多层弯曲木胶合板，甲醛释放量≤0.124mg/m³。 3、靠背及坐垫：优质网布，符合GB 18401-2010标准，甲醛含量≤300mg/kg。 4、海绵：符合GB /T 10802-2006标准，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 4 | 屏风（1） | 规格：2000*2000mm屏风采用铝材屏风，氧化铝合金框，框架为布板材质。 |
| 5 | 屏风（2） | 规格：4000*4000mm屏风采用铝材屏风，氧化铝合金框，框架为布板材质。 |
| 6 | 书柜 | 1.规格：800*420*2000 2.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 3.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。 4.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 5.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 6.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 |
| 7 | 四人办公卡座 | 1.规格：1500*1500*750mm 2.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 3.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。 4.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 5.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 6.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 |
| 8 | 打印柜 | 1.打印柜：800*500*600mm 2.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 3.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。 4.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 5.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 6.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 |
| 9 | 会议桌 | 1.规格：十人位会议桌。 2.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 3.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。 4.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 5.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 6.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 |
| 10 | 会议椅 | 1.规格：常规。 2.基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 3.靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度0.9~1.5mm，撕裂力≥30N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 4.海绵：符合GB /T 10802-2006标准，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 5.五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺 |
| 11 | 单人沙发 | 1、规格：常规。 2、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 3、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度0.9~1.5mm，撕裂力≥30N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 4、海绵：符合GB /T 10802-2006标准，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 12 | 三人沙发 | 1、规格：常规。 2、基材：实木方经过蒸煮、烘干、杀菌、杀虫处理，材料不会变形、生虫、不带有害气体，含水率不超过国家标准。 3、靠背及坐垫：采用西皮软包工艺，厚度0.9~1.5mm，撕裂力≥30N，摩擦色牢度≥4级，耐折牢度20000次无裂纹，耐磨性（cs-10,100g,500r）无损伤，剥落情况，禁用偶氮染料含量≤30mg/kg，游离甲醛≤75mg/kg。 4、海绵：符合GB /T 10802-2006标准，65%/25%压陷比≥1.8，75%压缩永久变形≤8%，回弹率≥35%，拉伸强度≥90KPa，撕裂强度≥2.0N/cm。 5、五金件：采用优质五金配件，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀，平整无毛刺。 |
| 13 | 茶几 | 1.规格：540*540*400mm。 2.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。 3.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。 4.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 5.五金配件：采用优质五金配，五金配件紧密拼接，牢固，间隙细小且均匀.平整无毛刺。 6.工艺要求：板材要求四周全封边处理。 |

（二）产品质量和安装调试检验标准。

1.投标人提供的货物必须符合国家、行业标准。

2.投标人提供的货物必须是全新的，必须具备出厂合格证，且进货渠道合法。

3.产品性能必须满足参数要求，验收时需要按照甲方要求进行软件与硬件的安装并进行调试，调试结果必须正常。

（三）投标人根据甲方提供的效果图进行样板生产，投标期间制作应标产品图册至甲方。需提供的家具主材及成品样板清单如下（无成品样板提供的投标人视为无效投标人）：

| 序号 | 货物描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人办公桌 | 1 | 张 | 1600*750*750 |
| 2 | 办公椅 | 1 | 张 | 常规 |
| 3 | 屏风（1） | 1 | 个 | 2000*2000 |
| 4 | 书柜 | 1 | 个 | 800*420*2000 |
| 5 | 四人办公卡座 | 1 | 套 | 1500*1500*750 |
| 6 | 打印柜 | 1 | 个 | 800*500*600 |
| 7 | 会议椅 | 1 | 张 | 常规 |
| 8 | 单人沙发 | 1 | 张 | 常规 |

（四）投标样品的具体要求：

1.投标人须按招标文件技术要求的规格及数量提供样品且需与响应文件方案的报价产品一致，不得摆放有价格选择性的产品。

2.本项目确定中标单位后，中标单位递交的样品进行封存，所封存的样品作为家具验收的依据之一，未中标单位自行收回所提交的样品。

四、货物供应时限和付款方式

（一）运输及包装方式的要求：

1.供应商负责将货物组件运输至约定的安装地点，并自行支付因运输货物组件所发生的一切费用。

2.供应商保证货物组件的包装符合运输的要求，保证货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

（二）安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

（三）货物质量保证期为5年，质量保证期届满后，免费保修期为3年，货物在质量保证期期限内发生质量问题，供应商在接到甲方通知2个工作日内委派技术人员上门免费保修；

（四）供货要求：合同签订后一个月内完成生产、运输及安装。具体供货时间以甲方的书面通知为准。

（五）付款方式：

1.工程安装完工后，甲乙双方办理正式竣工验收及结算手续后，甲方于10个工作日内支付结算款的95%。

2.余款5%作为质量保证金，甲方在产品质量保证期满后10个工作日内无息向乙方结清余下货款。货物质量保证期满后由供应商提出余款申请，由使用部门或甲方指定的物业管理公司对乙方供货产品质量及乙方售后服务状况组织复检，在确定无重大产品质量问题且乙方已按合同约定覆行了售后服务的情况下，甲方按合同约定扣除质量保证期间应由乙方支付的各类款项和违约金后，无息向乙方结清余下货款。

五、服务需求

（一）乙方交付的产品质量保证期为5年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

（二）自质量保证期到期之日起，由原厂提供不少于3年免费保修服务，免费保修期内，属产品质量问题，乙方依然免费维修，对于人为因素造成的损坏，乙方只收取维修所需的材料成本费。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

（三）乙方在接到甲方的应急维修保养要求后，保证售后服务人员在2小时内作出反应，4小时内到达现场。

（四）货物验收后一年内，买方因布置变化等原因需要增补合同范围内家具数量时，卖方应按本合同约定的供货单价供货，否则按违约处理。

以上4条，企业需按顺序单列标题或专页做出承诺保证；质保期和保修期为对企业的基本要求，不反对企业高于响应文件做出承诺。

六、其他需求

投标人需按照招标文件提供的宿舍平面图、设计效果图出具家具配套方案和设计方案，在开标时提供与投标方案一致的整套家具效果图，同时进行演示说明。未提供设计方案及效果图视为无效投标。

七、评标方法

#### 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重构成如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值占比 | 40% | 20% | 40% |

后勤集团

物业与绿化服务中心

2021年9月18日