电气学院增购设备项目用户需求书

（嵌入式开发板）

- 一、采购范围

1、项目预算合计***元，明细如下表：

| 序号 | 主要设备 | 套数 | 预算经费（元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式开发板 | 100 | *** |  |  |  |

2、供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试

验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

- 二、商务需求

1、对供应商的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册），具备独立法人资格，注册生产或经营本次采购货物的合格供应商，同时需要提供近三年业绩清单。

2、中标供应商中标后送样供用户测试。测试符合招标要求后签署中标文件。成品样板清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 送样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式开发板 | 1套 |

3、包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，包装带捆绑，按类型堆放。

4、运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品安全，准时到达目的地。

5、安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

6、合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运达目的地并安装完毕。

8、付款方式：

（1）系统安装完工后，甲乙双方办理正式系统验收及结算手续后，甲方于10

个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日

内无息向乙方结清余下货款。

- 三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嵌入式开发板 | 一、核心板 - ★CPU处理器：采用ARM Cortex-A53八核架构处理器，运行主频可高达1.4+GHz，内置显卡：Mali-400，可非常流畅地运行Android,Linux和Ubuntu等高级操作系统。 - RAM：1GBDDR3或者以上,高速率，32bit数据总线； - ROM：8GeMMC高速闪存或者以上 - 使用AXP228PMU电源管理设计，更有效对系统能耗进行管理，支持电源休眠唤醒； - ▲板载千兆有线以太网，MIPI接口； - ▲核心板所有常用GPIO均采用高密度2.0mm排针引出，方便快速维护和维修更换。 - 底板 - 显示：1个LCD RGB接口，S5P6818支持TLL、LVDS、MIPI接口输出。 - 音频接口：采用ALC5621音频编解码芯片；1个音频输出（3.5mm插座）；1x3.5mmMIC/LineIn输入，AC97/IIS接口，支持录放音。 - SD卡接口：2路SDIO输出通道，2路SD/MMC接口 - 以太网接口：1个RJ45接口，支持千兆以太网，10/100/1000Mbps自适应； - USB接口：2个USBHOST2.0接口（最高支持480Mbps速率），支持U盘、鼠标键盘、蓝牙适配器等USB外设； - USBOTG接口：1个USBOTG 2.0接口，最高支持480Mbps速率； - UART串口接口：支持5路串口，1路用于RS232接口，其他4路以TTL接口方式引出，支持带流控串口；每个最高支持5Mbps； - PWM接口：支持4路PWM输出，一路用于蜂鸣器控制、一路用于LCD背光、其他以GPIO扩展方式引出； - I2C接口：支持3路I2C，用于EEPROM、音频、LCD触摸通信等、引出至GPIO接口； - SPI接口：支持3路SPI，其中一路引出至GPIO接口； - ADC接口:支持7路ADC，12位分辨率，最大输入频率100Hz，电源输入范围0-1.8V。用于ADC可调电阻、部分引出至GPIO接口 - Camera接口:1路CIF、1路MIPI摄像头接口； - HDMI接口：HDMI1.4a，最高分辨率可达1080X1920高清数字视频、音频同步输出； - 其他:1个LVDS接口，1个ADC电位器、1个蜂鸣器、1个RTC锂电池座、6个按键用户按键、20Pin GPIO扩展接口,支持外接各种传感器； - 扩展板 可与底板GPIO扩展接口相连，包含1个板载步进电机模块、1个板载直流电机模块、1个板载继电器模块、1个板载温湿度传感器模块、1个板载I2C光照度模块、1路ADC可调电阻、1个板载I2C矩阵4X4键盘； 四、教学案例配套资源： 1、嵌入式ARM原理和接口实验： - 汇编点亮LED - 调用C函数 - 控制icache - 查询方式检测按键 - 汇编初始化系统时钟 - C语言初始化系统时钟 - 串口设置之输入输出字符 - 控制蜂鸣器 - 看门狗定时和复位 - 定时器 - 中断体系 - 测试ADC转换 - RTC读时间 - LCD显示图片 2、嵌入式Linux下驱动实验： - Linux开发平台建立实验 - Linux内核模块HelloWorld - 嵌入式Linux下LED实验 - 嵌入式Linux下的按键中断实验 - 嵌入式Linux下蜂鸣器控制实验 - 嵌入式Linux下定时中断实验 - 嵌入式Linux下EEPROM读写实验 - 嵌入式Linux下SD卡读写实验 - 嵌入式Linux下LCD显示实验 - 嵌入式Linux下ADC转换实验 - 嵌入式Linux下RTC时钟控制 - 嵌入式Linux下串口读写实验 - 嵌入式Linux下TCP/IP协议实验 - 嵌入式Linux下温湿度传感器实验 - 嵌入式Linux下烟雾传感器实验 - 嵌入式Linux下光照度传感器实验 - 嵌入式Linux下步进电机控制实验 - 嵌入式Linux下直流电机控制实验 - 嵌入式Linux下继电器控制实验 3、多媒体实验： - 液晶屏显示实验 - 摄像头采集实验 - 视频播放实验 - 音频接口实验 - MP3音频解码实验 4、QT4实验： - QtHelloWorld - Qt跑马灯 - Qt聊天程序 5、网络实验： - TCP通信实验 - UDP通信实验 - WebServer实验 6、模块实验： - GPIO驱动开发实验 - 矩阵键盘驱动开发实验 - UART驱动开发实验 - SPI驱动开发实验 - 触摸屏驱动开发实验 - ADC驱动开发实验 - IIC驱动开发实验 - 网络驱动开发实验 7、高级实验： - U-boot开发实验 - 内核开发实验 - 根文件系统开发实验 8、Android实验： - Android平台搭建实验 - Android应用控制LED实验 - Android应用控制蜂鸣器实验 - Android应用采集ADC信息实验 - Android应用采集温湿度实验 - Android应用采集光照度实验 - Android应用采集RFID读卡实验 - Android应用采集烟雾报警实验 以上训练内容，均需提供源代码、供学生进行学习及二次开发。 | 100 |  |

- 四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

广州南方学院电气与计算机工程学院

2021年11月3日