电路及模拟实验室设备采购项目用户需求书

- 一、采购范围

1、项目预算合计177500 元，明细如下表：

| 序号 | 主要设备 | 套数 | 预算经费（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路分析与模拟电路实验箱 | 50 | 177500 |  |

2、供应商报价需包括货物及相关附件的设计、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。

- 二、商务需求

1、对供应商的资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）注册资金200万元（含200万元）以上，具备独立法人资格，注册生产或经营本次采购货物的合格供应商，同时需要提供近三年业绩清单。

2、采购样板：投标方于投标同时，需根据“设备技术参数”的要求提供以下样板运送到评标现场，作为评标评分依据。供应商提供样板、样材，根据甲方确认的样板进行生产。成品样板清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 送样数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电路分析与模拟电路实验箱 | 1套 |

3、包装要求：内用防磨泡沫，外用硬纸，包装带捆绑，按类型堆放。

4、运输要求：采用全国性专业货运公司或铁路运输部门承运，能确保产品

安全，准时到达目的地。

5、安装要求：安装人员必须是经过专业培训的专业人员，安装过程将严格

按照规范的程序实施，确保安装货物和周边设施的安全。

6、合同签字生效后，以甲方发出书面通知之日起，30个日历天内将货物运

达目的地并安装完毕。

7、付款方式：

（1）系统安装完工后，甲乙双方办理正式系统验收及结算手续后，甲方于10

个工作日内支付结算款的95%。

（2）余款5%作为质量保证金，甲方在1年产品质量保证期满后10个工作日

内无息向乙方结清余下货款。

- 三、技术需求

1、设备数量及技术参数需求：

| 序号 | 名称 | 规格型号品牌 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电路分析与模拟电路实验箱 | 技术性能及配置 1．电源：AC220V±10% 。 2．输出交流电源：2V、3V各一路。 3．直流稳压电源： DC ① ＋1.3V～＋15V／0.2A；－1.3V～－15V／0.2A（两路）连续可调② ±12V／0.2A（两路） AC 三抽头14V、16V、18V（一组），（各路均有过流保护，自动恢复功能）。 4．直流恒流源：提供50mA、100mA两档。 5．电感线圈：空芯电感，总电感量约200mH，带100mH、150mH和互感抽头;总直流电阻约64Ω；导线线径 φ0.41mm。 6．电路分析实验模块：⑴元器件伏安特性模块；⑵电路基本定律模块；⑶受控源电路模块；⑷万用表电路模块；⑸电路过渡过程模块；⑹RLC串联与谐振电路模块；⑺RC电路频率特性模块；⑻有源滤波器模块。 7．模拟电路实验模块：⑴单管交流放大电路模块；⑵直流差动放大电路模块；⑶两级交流放大模块；⑷负反馈放大模块；⑸直流差动放大模块；⑹比例求和运算模块；⑺积分与微分模块；⑻波形发生器模块。 ★8、免费配套3台数字智能综合系统平台，满足电路分析检测，校验等要求。 9、需提供厂家针对本项目免费上门售后服务及培训承诺书原件。 电路分析实验内容 1．元件伏安特性的测试 2．基尔霍夫定律 3．叠加定理 4．戴维南定理 5．R、L、C元件性能的研究 6．RLC串联电路的幅频特性与谐振现象 7．RC电路频率特性的研究 8．有源滤波器 模拟电路实验内容 1. 单管交流放大电路 2. 两级交流放大电路 3. 负反馈放大电路 4. 射级跟随电路 5. 直流差动放大电路 6. 比例求和运算电路 7. 积分与微分电路 8. 波形发生电路 数字智能综合系统平台技术性能及配置: 1、主频：11.059M。 2、 程序存储器：128K EPROM。 3、 RAM缓冲区：128K静态RAM。 4、数据显示：2组独立数据显示。测试脚数：DIP封装40脚2个，DIP封装16脚1个。 5、 软件： 3118+智能综合正版测试软件。 6、箱体：铝合金框架式结构。 测试范围： 1、 自动测试电阻、电容、三极管、集成电路等 2、 自动判定NPN管和PNP管及确定管脚EBC及相关技术参数。 3、满足电路分析、模拟电路实验教学设备的器件测试 ★实验箱配套教材： 1、电路分析、模拟电路实验教程及PPT配套教学光盘。 2、电路分析、模拟电路教师用书。 ★售后、培训及技术支持： - 实验系统自备电源具有电源短路保护，确保系统安全。 - ★提供原厂工程师上门安装调试及培训承诺函原件。 - 免费提供1-2名实验老师为期3天学习交流并提供食宿及交通费用。 - 6年，免费上门售后服务 （非设备制造商）须提供由设备厂商盖章出具的针对本次项目的授权书及售后服务承诺函原件。 | 50 | 共配套3台数字智能综合系统平台 |

- 四、服务需求

1、乙方交付的产品质量保证期为1年，自该产品经甲方验收合格签字之日起算。

2、自质量保证期到期之日起，由供应商提供不少于3年免费保修服务（保修服务范围为系统软件部分，硬件部分在产品质量保证期内提供免费保修服务）。免费保修期届满后，如甲方需要乙方继续提供维护服务，由甲乙双方另行协商。

中山大学南方学院电气与计算机工程学院

2019年12月11日